	Ⅰ.섬유대호안공(FABRIC FORM)의 개요및 특징 

 

	1. 개요

	1) 서 론 

본 공법은 미국의 Construction Techniques, Inc.(CONTECH)사에서 60년대 중반 특허를 등록하여 본격적인 적용이 되었으며   국내에서는 코오롱상사에서 1982년 제품을 개발, 1984년 삽교천  에 시험시공을 한 것이 첫 국내적용사례로써  이후 많은 시험시공과 시행상의 문제점 등을 보완하여 90년대말까지 하천 과 농수로등에 적용되어 콘크리트 호안공으로  타공법에 비하여 경제적 기술적으로 그 우수성이 입증되어  성공적인 공법으로 많은 물량이 사용되었으나 친환경공법 으로 전환되는 2000년대들어 그 물량이 격감하여 명맥 만 유지하는 공법이 되었슴.
 최근 사면보호공으로 조경용 제품이 적용되고  새로운 형상 과 칼라화된 제품 으로 개선되어

시공이 적용되고있고  모방에 거친 기술을 개발하여 해상공사 와 수류구조물 적용에 노력한다면  향후 공법의 도약 을 전망해볼수 잇슴.
2)공법의 개요 

섬유대(Fabric Form)호안공이란 고강도의 토목섬유로 짠 두겹의 포거푸집 사이에 유동상태의 굳지 않은 콘크리트나 모르터를 고압으로 주입하여 콘크리트 매트를 형성시키는 공법이다. 

본 공법은 거푸집이 투수성 포제로서 유동성 콘크리트의 잉여혼합수가 주입압력에 의하여 배출되어 물, 시멘트 비가 저하되므로 경화시간이 빠르고,고밀도 고강도의 콘크리트 경화체를 만들 수 있다. 

본 공법은 또한 육상은 물론 수중에서도 쉽게 시공할 수 있으며 거푸집이 포제이므로 구배가 다른 복잡한 지형에서도 기초토사면에 잘 밀착되어 균등한 두께의 콘크리트 매트를 형성할 수 있다. 

시공에서는 미리 현장지형에 맞추어 제작한 원단을 포설하고 콘크리트 또는 모르터를 콘크리트 펌프로 주입하므로 광범위한 면적을 일시에 시공할 수 있으며 단시간 내에 고강도의 콘크리트 매트를 얻을 수 있어 종래의 현장 타설 콘크리트공이나 프리케스트 블록공에 비하여 신속성, 안전성, 시공능률및 경제성이 우수하고 특히 수중공사에 현저한 효과가 있다. 

. 



	2. 호안공의 발달

	
3. 적용범위

	1) 하천의 호안(고,저수로)및 개수공

2) 농업용 배수로의 호안및 개수공

3) 도로, 철도, 단지 등의 절,성토부 사면 보호공

4) 댐, 호수, 저수지 등의 포락방지공

5) 해안제방, 간척지, 방조제 등의 호안공

6) 산간계곡,수로,측구 등의 침식방지공

7) 폭우, 홍수에 의한 제방,도로등의 수해복구공

8) 연약지반 기초보강 및 사면보호공

9) 교대,교각,암거 주변의 침식방지공

10) 하천, 해저, 호수 등의 사면 및 수중 파이프라인 보호공

11) 각종 쓰레기 매립장의 지표수 제거 도수로 및 사면 보호공 

	

	4. 工法의 特徵

	1) 지면과의 부착성이 우수함 

거푸집이 포제로서 자중에 의하여 지면과 밀착되므로 마찰력이 크고 커브나 불규칙한 
지형에도 일정한 두께로 시공됨. 

2) 고강도 및 조기경화 

거푸집이 포제로서 특수성이므로 주입압력에 의하여 혼합수가 신속히 배수되어 W/C비율이
 낮아져 경화시간이 빠르고, 고밀도, 고강도의 콘크리트 매트가 형성 됨. 

3) 견고성이 우수함 

돌망태나 시멘트호안블록과 같이 재료가 분산 또는 분리되지 않고 전면을 일체 의 
콘크리트 매트로 시공케 되므로 견고성이 우수함. 

4) 수중시공이 용이 

수중에서도 직접 시공됨으로 가물막이, 물푸기 등 부대공이 필요없이 직접 수중 시공이 가능함. 

5) 기초콘크리트공의 불필요 

별도의 기초콘크리트공이 필요 없이 직접 기초처리가 가능함. 

6) 배수성이 양호하여 하자 우려가 없음 

Filter공을 통하여 토사입자는 유실되지 않고 물만 배수됨으로 Piping 현상에 의한 
하자 우려나 Heaving 우려가 없음. 

7) 운반, 설치 및 시공의 간편성 

중량이 가벼워 취급과 운반, 설치가 간편하고 현장에 직접 시공함으로 시공성이 우수함. 

8) 기계화 시공으로 공기 단축 

콘크리트 펌프로 넓은 면적을 일시에 시공함으로 공기가 크게 단축됨. 

9) 제작, 양생, 야적용 부지가 필요 없음

재료의 야적이나 제작, 양생을 위한 부지가 전혀 필요 없음. 

10) 미관이 수려함 

돌망태나 돌붙임 등 재래식 호안공보다 미관이 월등히 수려함. 

	2.설 계

1. 종류 및 형태
1) 필터 포인터(Filter Point)형 -FP형 배수공이 필요한 배수로, 하천, 항만등 주변 지하수의 배수가 필요한 지형으로서 높이가 낮고 원지반의 토질이매우 양호한 지형. 

2)노-필터(No-Filter)형-NF형 

배수공이 필요 없는 용수로, 인공호수, 

담수 저수지 등 주변 지하수위가 낮거나 

담수가 필요한 지형. 

3)조경용 

수면에 직접 접하지 않는 도로, 철도 

단지 등 절, 성토부분의 사면보호나 조경 

이 필요한 경우에 사용. 

[image: image1.jpg]





	2. 구조 및 규격

	1) 평면 

[image: image2.jpg]“babab




2) 단면 

[image: image3.jpg]+ A

£ w
i i







	3) 규격 

	구분 

T=20cm
(급경사) 

T=15cm 

T=10cm 

T=8.5cm 

조경용 

비고 

최 고 

25cm 

20cm 

15cm 

10cm 

10cm 

±10% 

최 소 

15cm 

10cm 

8cm 

6cm 

6cm 

±10% 

평 균 

20cm 

15cm 

10cm 

8.5cm 

8.5cm 

±10% 

필터간격 

37-39cm 

37-39cm 

27cm 

20cm 

95cm 

±10% 

적용범위 

대하천, 항만, 댐 

대하천, 항만, 댐 

일반하천용, 배수로 

소하천용
배수로 

조경용 



	
※규격의 선정은 토질, 경사, 비탈길 등 제조건을 감안하여 필히 전문기술자의 자문에 따라 설계하되 현장 여건에 따라 전문기술자의 추천이 있을 경우 특별 규격을 사용해야 한다. 

	


	 

	3. 구조설계 

섬유대(Fabric Form) 호안공의 설계시에는 제방자체는 안정계산 결과에 따라 안전하다는 전제하에 사면형상을 결정한 훼브릭훰 구조상의 활동에 대한 검사를 한다. 

1) 활동에 대한 검사

	[image: image4.jpg]





	

	가) 활동에 대한 저항력(Sn) 

활동에 대한 저항력(Sn)은 사면부분의 마찰력 및 사면끝 앞부분에 대한 마찰 

력을 고려하고 정상부분의 마찰력은 무시한다. 

SN= S3 + S2 = W3μ = W3μ+N2μ2 = W3μ2+W2cosθμ2 

                                  (L3=L2cosθ)ωμ 
=ωL3μ3+ωL2cosθ=μ2=μ3=μ일 경우   -----식(1) 

 

나)활동력(Tn) 

활동력은 사면부분의 훼브릭훰 매트중량의 사면방향성분으로 한다. 

T2=W2sinθ=WL2sinθ -----------------------식(2) 

- 6 - 

다)안전율(Fn) 

평시의 활동에 대한 안전율은 

         S            (L2+cosθ)ω·μ             (L3L2cosθ)μ 
Fn  =                                         =                            ----------식(3) 

         T               ω·L2sinθ                    L2sinθ 

으로 되며 보통 안전율은 1.5이상으로 한다. 

여기서, ω : 훼브릭 폼의 단위 길이당 평균중량(t/m) 

(수중일 때는 수중단위로 한다) 

L1 : 정부 훼브릭 폼의 길이(m) 

L2 : 사면부 훼브릭 폼의 길이(m) 

L3 : 사면끝 부분 훼브릭 폼의 길이(m) 

θ : 사면의 경사각(도) 

T : 활동력(t) 

F : 활동에 대한 저항력(t) 

μ : 훼브릭 폼과 흙 사이의 마찰계수 

2)일반활동방지대책공

가)훼브릭 폼의 근입공

나)활동방지 말뚝공

다)훼브릭 폼의 바닥수평구간 연장공

라)콘크리트 구체에 의한 사면 흙막이공

이상의 공법은 사면의 상황, 토질조건, 시공성, 공사비 등의 제반여건을 검토하 여 필히 전문기술자의 자문에 따라 최적의 공법을 선택하여야 한다. 

3)특별활동방지대책 

특별히 토질이 연약하거나 현지 여건상 활동의 우려가 클 경우에는 기초부분을 

Tubular Form으로 시공하여 활동에 의한 하자방지대책을 세울 수 있으며 이때는 

필히 전문기술자의 자문에 따라야 한다. 

	4. 표준설계단면
1)하천, 용수로, 배수로 

	[image: image5.jpg]3mAAFE






	2)저수지, 해안보호공, 방호제 

	[image: image6.jpg]Fabric Form

mEzhaz






	
3)도로, 철도, 단지 등의 절성토부

	[image: image7.jpg]





	4-1. 사면 의 표준경사도
1) 절토사면

	토 질 상 태 

절사고 

경사도 

경 암 

1:0.3-1:0.5 

연 암 

1:0.5-1:1.0 

사 

밀실하지 않은 입도분포가 나쁜 것 

1:1.5- 

사 질 토 

밀실한 것 

5m이상 

1:0.8-1:1.0 

5-10m 

1:1.0-1:1.2 

밀실하지 않은 것 

5m이상 

1:1.0-1:1.2 

5-10m 

1:1.2-1:1.5 

자갈 또는 바위 덩어리 섞인 점성토 

밀실한 것 또는 입도분포가 좋다. 

10m이하 

1:0.8-1:1.0 

10-15m 

1:1.0-1:1.2 

밀실하지 않은 것 또는 입도분포가 나쁜 것 

10m이하 

1:1.0-1:1.2 

10-15m 

1:1.2-1:1.5 

점 성 토 

0-10m 

1:0.8-1:1.2 

바위덩이 도는 호박돌 섞인 점성토 

5m이하 

1:1.0-1:1.2 

5-10m 

1:1.2-1:1.5 


(注)실트성토와 같이 분류한다. 

	
2)성토사면

	성토사면 

성토고(m) 

경사도 

적요 

입도가 좋은 모래(SW)자갈 및 자갈섞인 모래(GM)(GC)(GW)(GP) 

5m이하 

1:1.5-1:1.8 

기초지반의 지지력이 충분히 있고 침수의 영향이 없는 성토에 적용한다. 

( )의 통일분류는 대표적인 것을 참고로 제시한다. 

5-15m 

1:1.8-1:2.0 

입도가 나쁜 모래(SP) 

10m이하 

1:1.8-1:2.0 

암석(굴토를 포함) 

10m이하 

1:1.5-1:1.8 

10-20m 

1:1.8-1:2.0 

사질토(SM)(SC),단단한 점질토, 단단한 점토(흥적층의 단단한 점질토, 점토등) 

5m이하 

1:1.5-1:1.8 

5-10m 

1:1.8-1:2.0 

부드러운 점성토(VH2) 

5m이하 

1:1.8-1:2.0 



	
3)표준단면도

	ss[image: image8.jpg]




	
표 준 치 수 
(단위:m)

	기호 구배 

H=2m이하 
H=2m-5m 
H=5m이상 
비고 
A 

B 

A 

B 

A 

B 

  

1:1 - 1:1.2 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

  

1:1.2-1:1.5 

0.7 

0.7 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

  

1:1.5 - 1:2 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

1.0 

1.0 

  

1:2 - 평지 

0.3 

0.3 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

  


* 토질 및 현장여건에 따라 변경될 수 있음. 

	5. 수리계산 

1)하천, 수로 등의 수리계산 

                1

가)유속 : V=   ―  × R2/3 × I1/2 

                 n

                 1

나)유량 :AV=  ― × A × R2/3 × I1/2 

                    n

여기서 n :조도계수 

I : 수로구배 

                                  a              
R : 경심 R= 

                           b+2H×√I+cot2θ 

A: 단면적 A=   H (B+b) 
                         2 

2)조도계수 

훼브릭 폼의 조도계수는 형상과 두께에 따라 n=0.016-0.035로서 현재 지그재그형 국내 제품은 다음표의 국산 FP형 보다 표면이 더욱 매끈함으로 n=0.025를 적용할 수 있다. 

	
조 도 계 수 

	수로의 재료 및 潤邊의 상태 

n의 범위 

콘 크 리 트 수 로 

매끈한 콘크리트공
현장타설 콘크리트공 

0.013-0.016
0.014-0.020 

석 공 수 로 

깬돌 찰붙임 공
깬돌 메붙임 공
막깬돌 메붙임 공
兩岸장석붙임(저면평탄 
兩岸장석붙임(저면불규칙) 

0.012-0.017
0.013-0.017
0.017-0.030
0.025 (평균)
0.028-0.035

훼 브 릭 폼 수 로 

FP형(일본산)
UAD형(일본산)
CX형(일본산)
NF형(일본산,국내산)
FP형(국산)
지그재그형(국산) 

0.028-0.035
0.022-0.026
0.020-0.025
0.016-0.020
0.030
0.025 



	6. 압축강도시험 

1)압축강도시험방법 

직경 150mm 또는 200mm, 길이 1,500mm의 포대(Fabric Form)튜브를 제작하여 매달고 그림과 같이 몰탈을 주입하여 흘려 넣어 꽉 조여 압력을 가한다. 15분 후에 조용히 내리면서 포대(Fabric Form)튜블로부터 몰탈의 강도시험용 

	 

공시체 제작법에 따라 공시체를 만들어 압축 강도 시험을 한다. 

이때의 시험강도는 현장에서의 실제 강도 보다 적게 나타난다. 이는 현장 보다 압력이 적게 작용되고 되비빔등에 그 원인이 있다. 

[image: image9.jpg]=

742 (Fabric Form)%2

® 150mm : EEZHRGH
® 200mm : EZHERKE

1.500mm |-

RKER







	압축강도 증가율 =       섬유대(Fabric Form)에 주입할 경우      
                            섬유대(Fabric Form)에 주입하지 않을 경우 


2)압축강도 

섬유대(Fabric Form)호안공은 투수성형의 거푸집임으로 몰탈의 잉여수를 주입압력에 의하여 배출시킴으로 물, 시멘트비가 저하되어 압축강도가 증가되고 내구성이 수하며 고강도의 콘크리트 경화체가 형성된다. 

몰탈의 배합 

C : S = 1 : 2 

W/C = 60% 

표준양생 

공시체 10cm 

─────── 섬유대에 주입한 경우 
-------------- 주입하지 않은 경우 

	
- 12 - 

	
7.호안공(Fabric Form)의 품셈(건설표준품셈 참조) 

	구 분 

명 칭 

규 격 

단 위 

수 량 

자 재 

섬 유 대 
모 르 터 

1 : 3 

m2 
m3 

130 
11.5 

인 력 

콘크리트공
특 별 인 부 
보 통 인 부 

인 
인 
인 

2.0 
1.3 
2.0 

장 비 

콘크리트펌프카
양 수 기 

80m3/hr 
80mm 

hr 
hr 

3.26 
1.3 



	
1)본 품은 평균두께 10cm, 구배 1: 2를 기준으로 한 것으로서 평균두께에 따라 품을 증감할 수 있다. 

2)자재의 할증은 포함되어 있다. 

3)비탈면 고르기 품은 별도 계상한다. 

4)수심 1m이상의 수중시공에 소요되는 인력 및 장비는 별도 계상한다. 

5)기초지반이 연약(포화)지반일 경우에는 인력품을 할증할 수 있다. 

6)잡재료 및 공구손료는 별도 계상한다. 

♧자재비에 5%의 잡재료비를 별도로 계상한다. 

♧공구손료는 노무비의 3%를 별도 계상한다. 

♧모르터는 1:3비율의 1m3당 시멘트량 550kg을 기준하며, 해당지역의 업자 협정가격표를 입수하여 계상한다. 

♧현장에 물이 없을 때의 사용 용수는 별도 계상한다. 

♧토공, 진입도로, 물푸기, 잡비, 부가가치세는 별도 계상한다. 

	


	7-1. 시공 품셈 

1) 육 상 시 공

	종 별 

단위 

WL100 

(두께7cm) 

WL150 

(두께10cm) 

WL200 

(두께15cm) 

조경용 

(0.6*0.3) 

비고 

시 부설비 

작업반장 

인 

0.13 

0.15 

0.14 

0.12 

91년 

조달청 

업자협정가격 

보통인부 

인 

0.63 

0.65 

0.68 

0.60 

주입비 

작업반장 

인 

0.25 

0.23 

0.35 

0.19 

특별인부 

인 

0.50 

0.46 

0.69 

0.39 

보통인부 

인 

0.75 

0.69 

1.04 

0.58 

기계비 

콘크리트펌프차운전 

시간 

2.00 

1.84 

2.77 

1.55 

입형장수펌프운전 

시간 

2.00 

1.84 

2.77 

1.55 

토공면 인력 고르기 

인 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 



	註 1. 上記표는 표준 시공내용(下圖)의 참고 품셈으로 한다. 

2. 기계토공은 별도임. 

3. 천장 및 기초 부문 토공(터파기, 되메우기등)은 별도임. 

4. 면고르기는 절사면모래, 사질토를 기준하였으며 토질이 상이할 경우 건설 표준 품셈 참고하여 변경 적용함. 

	

	2) 연약지반 및 포화지반 시공

	종 별 

단위 

WL100 

(두께7cm) 

WL150 

(두께10cm) 

WL200 

(두께15cm) 

조경용 

(0.6*0.3) 

비고 

시 부설비 

작업반장 

인 

0.195 

0.195 

0.21 

0.18 

91년 

조달청 

업자협정가격 

보통인부 

인 

0.945 

0.975 

1.02 

0.9 

주입비 

작업반장 

인 

0.375 

0.345 

0.525 

0.285 

특별인부 

인 

0.75 

0.69 

1.035 

0.585 

보통인부 

인 

1.125 

1.035 

1.56 

0.87 

기계비 

콘크리트펌프차운전 

시간 

3.00 

2.76 

4.155 

2.325 

입형장수펌프운전 

시간 

3.00 

2.76 

4.155 

2.325 

토공면 인력 고르기 

인 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 



	


	3) 수중시공
(100m2당) 

	종 별 

단위 
WL 100 

(두께 7cm) 

WL 1500 

(두께10cm) 

WL 2000 

(두께15cm) 

備 考 
布 

부설비 

작 업 반 장 

인 

0.26 

0.26 

0.28 

91년 

조달청 

업자협 

정가격 

잠 수 부 

인 

2.1 

2.0 

2.2 

주입비 

작 업 반 장 

인 

0.50 

0.46 

0.70 

잠 수 부 

인 

4.2 

4.0 

4.4 

보 통 인 부 

인 

1.50 

1.38 

2.08 

기계비 

콘크리트펌프차운전 

시간 

6.52 

6.00 

9.03 

바아지선 (長:10m) 

시간 

6.52 

6.00 

9.03 

토공면 인력 고르기 (잠수부) 

인 

4.20 

4.20 

4.20 



	

주) 1. 본 품은 수심 0.5m이상으로 바닥면을 육상에서 확인할 수 없는 

경우를 기준으로 하며 현장 여건에 따라 증감함. 

2. 면고르기는 절토면모래, 사질토를 기준으로 하며 토질이 상이할 

경우 건설기준 품셈“ 
3, 토공 ”항을 참고하여 변경 적용함. 

	
- 16 -

	4압송관 설치시

	종 별 

명 칭 

규 격 

단위 

단 가 

수량 

금 액 

비 고 

압송관 

비계공 

조립 

M 

68,645 

0.012 

1,372.9 

표준품셈 

해체 

0.008



	
1.압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도계상한다. 
2.소운반은 별도계상한다. 

5)매트부설 

(100m당) 

	구 분 

단 위 

단 가 

육 상 부 설(인력) 

수 중 부 설 

호안등사면 

연약지반 

사면용 

연약지반 

수 량 

금 액 

수 량 

금 액 

수 량 

금 액 

수 량 

금 액 

잠수부 

4인1조 

341,620 

0.1 

34,162.0 

0.2 

68,324.0 

특별인부 

인 

50,160 

0.2 

10,032.0 

0.3 

15,048.0 

보통인부 

인 

34,360 

0.3 

10,308.0 

0.45 

15,462.0 

0.5 

17,180.0 

0.5 

17,180.0 

합 계 

10,308.0 

15,462.0 

61,374.0 

100,552.0 



	
1.본품에서의 매트재료는 합성수지계통이며 수중매트 부설에따른 선박등 기계경비는 별도 계상함. 

2.매트를 봉합할 경우에는 m당 보통인부 0.057인을 별도 계상할수 있으며, 매트의 봉합부설에
 소요되는 재료는 다음과 같이 적용할 수 있다. 

	구 분 

매트(㎡) 

PP로프(9㎜)(m) 

모래주머니(개) 

철근(19㎜) 

육상부설 

110 

98 

64 

19 

수중부설 

115 

53 

38 

11 



	
3.수중부설의 수심은 10m이하를 기준한 것이며 수심이 10m 이상일 경우는 현장조건에 따라 
별도 계상함. 

4.조수 및 파랑등 현장조건에 따라 본 품을 조정 적용할 수 있음. 

5.직사광선으로 부터매트를 보호하기 위하여 차광막을 설치할 경우에는 100m2 당 
보통인부 0.47인과 재료비를 별도계상한다. 



	6)성토면 고르기 

(10M2당) 

	구 분 

단 위 

단 가 

점토또는점질토 
모래 또는 사질토 

비 고 

수 량 

금 액 

수 량 

금 액 

보통인부 

인 

37,483 

0.24 

8,995.9 

0.19 

7,121.7 

합 계 

  

  

  

8,995.9 

  

7,121.7 

  



	 

7)절토면 고르기 

(10M2당) 

	구 분 
단 위 
단 가 
점토 또는 점질토 
점질토 
연질토,부순자갈 
호박돌석인 
고결토,점질토 
비 고 
수 량 
금 액 
수 량 
금 액 
수량 
금 액 
보통인부 

인 

37,483 

0.42 

15,742.8 

0.62 

23,239.4 

1.10 

41,231.3 

합 계 

15,742.8 

23,239.4 

41,231.3 


8)나무 말뚝박기 

말구9cm 길이 0.9m (6할박기) (개당) 

	구 분 

단 위 

단 가 

길 이 

비 고 

수 량 

금 액 

보통인부 

인 

34,360 

0.03 

1,030 

합 계 

1,030 



	
1. 본 품은 토사질 상태일 때의 인력말뚝 박기를 기준한 것이며,연토지질 상태인 경 

우에는 본 품의 20%를 감하고 자갈층에는 본 품의 30%를 가산한다. 

2. 말뚝머리 자르기 품은 별도 가산한다. 

3. 9할 박기인 경우에는 본 품의 30%를 가산한다. 

4. 말뚝빼기는 본 품의 70%로 한다. 

9)나무 말뚝빼기 

말구9cm 길이 0.9m (6할빼기) (개 당) 

	구 분 

단 위 

단 가 

길 이 

비 고 

수 량 

금 액 

보통인부

인

34,360

0.03

1,030

  

합 계

  

  

  

1,030



	
- 18 - 

	8-1) 말뚝 다듬기 

(10개당) 

	구분 

단 위 

단 가 

말구9cm x 길이1.5m 

비 고 

수 량 

금 액 

형틀목공 

인 

61,483 

0.15 

9,222.4 

보통인부 

인 

34,360 

0.03 

1,030.8 

합 계 

10,253.2 



	
8-2)껍질 벗기기 

말뚝길이 M당 

	구 분 

단 위 

단 가 

말구9cm 

비 고 

수 량 

금 액 

보통인부 

인 

34,360 

0.005 

171.8 

합 계 

171.8 



	
1.말뚝에 쇠신,쇠가락지를 댈 때에는 개당 목공품 0.02를 가산한다. 

2.기준말뚝을 정할때는 그 한개당 목공품 0.02인을 가산한다. 

3.심먹내기품은 개당목공품 0.023을 가산한다. 

4.말뚝머리 자르기 품은 말뚝지름 12cm 일때 개당 0.02 지름이 3cm 증가 할때 

마다 0.01인씩 증가한다. 

	
- 19 - 

	9)콘크리트 펌프용 파이프 

9-1) 직관 (시간당) 

	구 분 

규 격 

단위 

단가 

150mm x1m 

150mm x2m 

150mm x3m 

수량 

금액 

수량 

금액 

수량 

금액 

펌프용 

파이프 

150mm x 1m 18$ x 1,780.5 

대 

32,000 

5,000 x 10-7 

16.0 

5,000 x 10-7 

24.0 

5,000 x 10-7 

30.0 

150mm x 2m 27$ x 1,780.5 

48,000 

150mm x 3m 34$ x 1,780.5 

60,000 

손료합계 

16 

24 

30 


9-2) 곡관 (시간당) 

	구 분 

규 격 

단위 

단 가 

150mm x1m 

150mm x2m 

150mm x3m 

수량 

금액 

수량 

금액 

수량 

금액 

펌프용 

파이프 

150mm x 45°49$ x 1,780.5 

개 

38,000 

5,000 x 10-7 

43.0 

5,000 x 10-7 

55.0 

5,000 x 10-7 

66.0 

150mm x 60°62$ x 1,780.5 

48,000 

150mm x 90°75$ x 1,780.5 

133,000 

손료합계 

43 

55 

66 



	
10) 펌프차 輸送費 

* 평균속도는 20km/h 한다. 

차량운반비(원)=(계산차량대수 x 건설교통부요금) + 총상하차임 

계산차량대수 = 1/480(T1 + T2) 

T1 = (총주행시간 :분) 

T2 = 적상하시간 

T1= [L/V1 (1+ㄷ) + L/V2] x 60 x N 

L = 운반거리 (편도)km 

V1= 적재시 평균속도 km/h 

V2= 공차시 평균속도 km/h 

총운반할자재중량톤 

N(대수) : --------------------- 

사용차량의 적재능력톤 

T2 = 적상하시간(분) 

ㄷ:품목별 할증율 및 할인율(건설교통부운임 및 요금표상의 할증 및 할인해당분 한함) 

	- 20 - 

	Ⅲ.工法의 比較 
1. 일반적 비교 

현장조건, 시공지역의 특성 요구되는 성능에 따라서 비교키 곤란하나 침식과 풍화방지를 주목적으로 구배 1:1.5 정도의 사면보호공을 가정하여 일반적 조건으로 각종 공법을 비교해본다. 

	사면보호공 

규격및 
부대조건 

제작및 시공성 

내구성 

미관 

경제성 

종합 
평가 

비 고 

조건 

난이도 

공기 

식생공 

식생잔듸 

△ 

△ 

● 

● 

● 

○ 

시공기간및장소의제약과부지관리필요 

격자블럭 

○ 

△ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

비탈쌓기공 

잡석쌓기 

○ 

△ 

× 

○ 

× 

× 

△ 

용수개소부적 

재료구득곤란 

시공장소제약 

찰쌓기 

× 

△ 

× 

○ 

× 

× 

△ 

메쌓기 

△ 

△ 

△ 

△ 

× 

△ 

○ 

모르터붙임 

t=8cm 

△ 

△ 

△ 

△ 

× 

○ 

△ 

암반지역한정 

돌망태공 

￠450mm 

○ 

× 

× 

○ 

× 

△ 

△ 

용수지역설치 

콘크리트 붙임공 

메붙임 

○ 

○ 

△ 

○ 

△ 

○ 

○ 

인력시공 

찰붙임 

△ 

△ 

× 

● 

△ 

△ 

△ 

블럭붙임공 

○ 

○ 

○ 

● 

△ 

○ 

○ 

인력시공 

페브릭폼공 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

아주유리함 

*지반과의 밀착양호 

*시공속도 극히빠름 

*뒷채움재및 배수공이 

필요없음 

*콘크리트판으로견고함 

●아주유리함 

○유리함 

△불리함 

×아주불리함 



	
2. 河川護岸工의 比較 

1)경제성비교 

	구 분 

섬유대(Fabric Form) 

(최고:15cm 평균:10cm) 

호안블럭 

(평균두께10-12cm) 

돌망태 

(타원형45 x95cm) 

1.순공사비 

재료비

  

시공비 

합 계 

(1M2당) 

섬유대원단 5,720 

모르터 8,060 

소계 13,873 

시공비 3,061 

기계비 2,448 

합계 19,289 

(1M2당) 

모르터 1식 9,612 

제작기0.05hr 580 

소계 10,192 

제작인건비 7,560 

붙이기 8,610 

합계 26,362 

(1M2당) 

돌망태 45x95 3,300 

잡석 5,270 

필터매트 1,200 

소계 9,270 

조립설치 2,446 

돌채움 12,930 

소계 15,376 

합계 25,116 

2.검토사항 

(1)재료비 

(2)인건비 


(3)기계비 

(4)부대비 



(5)공 기 

▲원단,몰탈만 필요하므로 재료구득이 용이함 

▲원단에 휠터부착 

▲공장생산 원단에 현장에서 직접 시공함으로인건비가 절감됨 

▲기계시공으로 시공능률이 높음 

▲수중시공이 가능함으 

부대비가 필요없음. 

▲제작이나 야적을 위한 부지가 필요없음 

▲공기가 짧아 현장관리 

비가 적게 소요됨 

▲기초콘크리트 별도필요 

▲시멘트모래등재료구이 

복잡함 

▲세굴방지 휠터필요 

▲인력제작,인력포설이며 중 

량이므로 인건비가 많이 소 

요됨 

▲인력시공임 

▲기초콘크리트비,가물막이비 

양수비 등 부대비용 추가로 

소요됨 

▲블럭제작,양생,야적을 위한 

부지가 필요함 


▲공기가 길게 소요됨으로 현 

장관리비가 높아짐 

 

▲인근에생산지가 없을경우 

석재구득이 곤란하며 원거 

리엔 고가임 

▲인력채집,인력시공임으로 

인건비가 많이 소요됨 

▲인력시공임 

▲수중시공일 경우 가물막이 

양수비 등이 소요됨 

▲돌 채집,야적을 위한 부지 

가 소요됨 


▲공기가 길게 소요됨으로 

현장관리가 높아짐 

3.검토의견 

▲사업비가 최저가이며 

부대공 등을 감안하면 

가장경제적임. 

▲부대공이나 세굴방지휠터 등을 감안하면 최고가임. 

▲재료구득이 가장 어렵고 부 

부대공이나 휠터 등을 감안 

하면 비경제적임 



	
- 22 - 

	2) 기술적비교 

구 분 

섬유대(Fabric Form) 
(최고:15cm 평균10cm) 

호 안 블 럭 
(평균두께 10-20cm) 

돌 망 태 
(타원형:45cm x 95cm) 

(1)견고성 



(2)토사세굴 

(Piping) 

(3)하자우려 

(4)수중시공 

(5)시공능률 

(6)기초공 

(7) 공사용 

부지 

(8)공 기 




(9)미 관 

콘크리트 매트 강도는 평 

균 150kg/cm2 이상으로 

서 전면이 일체화된 콘크 

리트로 덮게 되므로 견고성이 뛰어남 

휠터을 통하여 물만배제되고 토사입자는 보호되므로 세굴우려가 없음 

견고성이크고 토사세굴로 인한 하자우려가 없음 

수중에 직접시공이 가능함으로 물푸기나 가물막이가 필요없음 

현장에직접 콘크리트 펌프에 의해 시공하므로 시공성이 월등히 우수함 

기초공이별도로 필요없음 

현장에 원단을 포설하고 직접 시공하므로 공사용 부지가 필요없음 

기계시공이며 부대공사가 필요없이 공기가 단축됨(1일1조:300-600m2) 


외관이 미려함 

호안블럭의 강도는 일반적 

으로 80-100Kg/cm2로서 

강도가 낮으며 블럭이 일체화 되지않아 견고성이 낮다 

블럭사이로 토사세굴이 심하여 Piping 현상이 매우심함 

수중시공이 불가능하여 가물막이,물푸기 등 부대비용과 공사상 난관이 큼 

수중시공이 불가능하여 가물막이,물푸기등 부대비용 

과 공사상 난관이 큼 

블럭을 인공으로 제작,양생,운반,포설하므로 시공능률이 떨어짐 

기초콘크리트가 필요하며 

수중콘크리트 시공이 곤란함 

블럭제작,양생,자재적치등을 위한 공사용 부지가넓게 필요함 

인력제작,양생,포설이며 부대공이 필요함으로 공기가 길게 소요됨 

외관이 우수함 

돌의 강도는 높으나 전체적으로 일체화 되지않아 견고성이 떨어짐 

토사세굴현상이 가장심하며 세굴방지용 휠터재를 별도로 필요로함 

견고성 부족과 토사세굴로 인한 하자우려가 큼 

수중시공이 불가능하며 가물막이,물푸기등 부대비용과 공사상 난관이 큼 

석재를 인력으로 채집,운반 시공하므로 시공능률이 현저히 떨어짐 

석재를 인력으로 채집,운반,시공하므로 시공능률이 현저히 떨어짐 

석재채집,야적을 위한 공사용부지가 필요함 

인력시공이므로 부대공이 필요함으로 공기가 길게소요됨 

외관이 불량함 

2.검토의견 

종합적으로 가장유리함 



	 

	
  

	3. 해안보호공 의 비교

	구 분 

사 석 호 안 

사석위 섬유대 

모래마대 위 섬유대 

1. 경제성 비교 

·M당공사비 

·공사비비율 

·M당공비절감 

1,100천원

100% 

759천원

69% 

(-)341천원 

458천원

45.6% 

(-)642천원 

2. 기술적 비교 

·견 고 성 

우 수 

가장 우수 

우 수 

·표면강도 

석재강도 

σ28=150kg/cm2이상 

σ28=150kg/cm2이상 

사석위 섬유대보다 효과 

가 낮음 

·세굴방지 

Filter Mat의 파손 및 

손상시 토사세굴로 호안 붕괴 우려 

Filter Mat 와 섬유대Filter의 이중효과가 가장 우수 

모래마대의 파손으로 세굴발생시 세굴이 크게 일어남 

·시공방법 

기계투하, 인력고르기 

기계투하, 인력고르기 기계시공 

인력시공, 기계시공 

·시공능률 

인력시공으로 시설능률이 저하됨 

펌프카를 이용한 기계화 시공으로 시공능률이 우수함 

모래마대쌓기가 인력시공으로 시공성이 보통임 

·수중시공성 

수중작업이 어려움 

기계로 주입하므로 수중시공이 용이함 

모래마대의 수중시공이 곤란함 

·하자우려성 

Filter Mat파손시 투사세굴로 인한 사석함몰이 우려됨 

이중으로 토사세굴이 방지됨으로 하자우려가 거의 없음 

모래마대가 파손될 시 공동이 생겨 파손우려가 있음 

·공 기 

1일 200m2시공(사석투하, 고르기 

1일 500m2시공(섬유대시공) 

1일 500m2시공(섬유대시공) 

·공사용부지 

석재 야적용 부지가 넓게 소요됨 

현장시공임으로 공사용부지가 필요 없음 

현장시공임으로 공사용부지가 필요없음 

·외 관 

가장 불리함 

미려함 

미려함 

3. 종합의견 

가장 비경제적이며 기술적으로 불리함 

다소 고가이나 기술적, 공기 등이 유리함 

가장 경제적이나 기술적으로 불리함 

본 비교안은 강원도 주문진항 호안공사 시험시공사례 보고서의 일부 발췌임. (1987년 시공) 

	
- 24 - 

	Ⅳ. 특별시방서 

1.가설기계 및 기구 

1) 기구 

	구분 

기 구 명 

형상 및 치수 

비고 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

섬유대 현수용 말뚝 

섬유대 현수조정용 레버블럭 

섬유대현수용 강관파이프 

시공용 틀 

주입용 호스 

몰탈주입용 레듀서 

틀 고정용 앙카핀(필요시) 

철선 

로우프 또는 체인 

철선카터 

칼 

철근 ￠22×1.0m,철관말뚝1.0m 

최대중량 0.75∼1.00ton/개당 

강관 50mm 또는 60mm3∼6m 

각재 10cm x 10cm 

내압고무호스 또는 동등품2″∼3″ 

강재 4″→3″1/3″→2″ 

환강 13mm또는 16mm정도길이 50cm 

#10∼#12번 정도 결속용 철선 

나이론 로우프 18mm 또는 9체인 

1자루 

시공후 주입구 또는 슬리브 절개용 

필요시 

필요시 





	
2) 기계

	구분 

기 구 명 

형상 및 치수 

비고 

1

2 

콘크리트펌프 

양수펌프 

콘크리트 펌프카(80m2/hr) 

시공후 수세용(2″∼3″)정도 

현장여건에 따라 규격 및 변경사용 



	
- 25 - 

	2. 자재시방서
1)섬유대(Fabric Form) 사양 

섬유대 원단은 국가공공기관(특허청,건설부등)에 등록을 필한제품으로서 다음사양 이상의 재질을 가진 제품이어야 하며 필히 전문 기술자의 감수를 받아 사용하여야 한다. 

	구 분 

단 위 

경 사 

위 사 

비 고 

두 께 

mm 

0.35이상 

2Kpa압력하의 두께 

중 량 

g/m2 

400이상 

2겹 휠타포인트 포함 

재 질 

포리에스텔 

신 도 

% 

10이상 

10이상 

인장강도 

Kg 

60이상 

60이상 

트래피 죠이드법(KSK 0537) 

투수계수 

cm/sec 

K ×10-2 이상 

Filter Point 제외 포2겹중1겹부분 

인장강도 

Kg/in 

100이상 

100이상 

Filter Point 이외의 부분 

  

  

  

130이상 

Filter Point 부분 



	
2)주입모르터의 사양 

주입재료의 선정 및 배합은 다음표의 배합을 표준으로 하되 필히 전문기술자의 조언에 따라야 하며 ,레미콘을 사용할경우에는 생산자의 표준배합을 전문기술자의 사전 조언을 받아 사용하되, 운반도중 손실량이 과다하므로 필히 현장에서 FLOW치를 조절하여 사용하여야한다. 

	구분 

종류 

Flow치 

W/C비 

물(W) 

시멘트(C) 

세골재(S)(m3) 
혼화재 

비고 

모르터 

1:2 

20±2 

60∼65% 

360∼390Kg 

600Kg 

1.1 

시멘트량의 2% 

1:3 

20±2 

60∼65% 

330∼357.5Kg 

550Kg 

1.1 



	
*1:2는 특별히 강도가 필요하거나 수중시공의 특별한 주요시설일 경우에 사용하며, 일반시설인 경우에는 1:3을 사용한다. 

*모래의 함수률,날씨,현장여건과 비탈구배 등 현장여건에 따라 W/C를 변경 시공해야 함 

	  

	3.공사시방서
1)시공장소의 정비 

(1)기본설계도를 기초로 하여 구배,비탈길이,면적등을 측정하여 확인한다. 맞지 않는 점이 발견되면 즉시현장책임자에게 보고하여 시공 전에 협의하여야한다. 

(2)시공장소에 돌기물(목근, 암석, 예리한 잡석류등)있을 경우에는 섬유매트를 손상시켜 모르터가 누출되는 원인이 되므로 완전히 제거하거나 섬유매트하부에 보호용시트를 설치한다. 

(3)시공장소에 인접하여 구조물이 있을 경우에는 철근,볼트,못등의 돌기물의 유무를 확인하여 완전히 제거하거나 보호용시트를 설치한다. 

(4)토사기초면은 인력으로 고르기를 하여 평탄하고 깨끗한 토사면을 갖춘 후 시공한다. 

2)시공준비 

(1)가설작업 

①섬유대 현수용 말뚝의 설치 

섬유대는 모르터 주입에 따른 수축량을 감안한 크기로 제작되어 있다. 

섬유대의길이-시공길이 

말뚝의 위치 =시공상단부 + --------------------- + 1.0이상 

섬유대의 수축범위 

말뚝의 간격은 대개 2.0m를 표준으로 하며 강관 또는 각재의 가로보를 넣는다. 

말뚝의 지지력은 두께,사면구배등을 감안하여 결정한다. 

②섬유대 현수용 레버블럭 

섬유대 1폭은 보통 10M를 기준으로 제작하되 현장여건에 따라 변화할 수 있으며 현수간격은 2.0 - 3.0M를 표준으로 한다. 

③섬유대 현수용 강관파이프(양단이음) 

섬유대 끝에 현수용 파이프를 넣도록 봉제되어 있으며,현수용 파이프를 일렬로 삽입하기 때문에 1일 시공분 또는 1사이클 타설분을 준비한다 

	


	시공장소에 따라 頂部 가까이에 장해물이 있어 상단부 파이프를 통하여 현수가 안될 경우에는 현장상황에 따라서 섬유대 중간에도 파이프를 결속하여 현수하는 경우가 있으며 강관 파이프는 별도 준비한다. 

④ 일부 수중시공의 경우 

사면 끝이 일부 수중시공일 경우에는 섬유대의 사면끝에도 파이프 또는 강관을 끼울 수 있도록 봉제하여 강관 또는 철근을 삽입하려 시공하면 편리하며 강관이 외의 돌 등을 이용하여 설치할 수도 있다. 

3) 시공 

(1) 섬유대의 준비 

섬유대 번호와 수량을 도면과 확인한다. 

1일 또는 1사이클 분의 섬유대를 현수용 말뚝측의 첨단부 소요위치에 섬유대 번호마다 가설한다. 

(2) 부설 

① 섬유대의 상하좌우를 확인하여 편다. 

비탈머리 파이프 통에 강관 파이프를 삽입하고 연장방향 구분에 따라서 수축분을 감안하여 균등히 분배하여 주름을 잡고 편편하게 고루 편다. 

사면방향 비탈머리부의 섬유대 수축분 만큼을 잡아올려 현수용강관 -레버블럭 - 현수용말뚝(가로보)과 연결한다. 

섬유대는 미리사면끝선과 수로의 중앙선을 기입하여 두고 현장위치 및 틀에 잘 맞도록 레버블럭으로 상하를 잘 조정한다. 

② 일부수중시공의 경우 

섬유대 사면 끝부분의 파이프 통에 강관 또는 철근을 잠수부(다이버)에 의하여 삽입하여 고정시키거나 돌을 매달아 수중지면에 깐다. 

유수가 있을 경우에는 현장 상황에 따라 사면방향에도 고정시킨다. 

	


	(3)모르터의 주입 

① 비탈면 보호공 

주입순서:저부(근입부) – 사면 – 정부(천단) 

- 저부:저면의 펴 깔기에 필요한 섬유대를 종횡 모두 균등히 부설한곳에 좌우틀의 구석에 가까운 주입구 부터 주입을 개시하여 순차 중앙부로 시공한다. 

- 사면:미리 사면에 필요한 섬유대을 종횡모두 균등히 부설한 곳에 좌우틀의 구석에 가까운 주입구 부터 주입을 개시하여 頂部쪽으로 시공해간다. 

이때 필요한 섬유대 길이를 균등히 사용되도록 레버블럭으로 조정한다. 

- 정부:비탈머리까지 주입된 시점에서 모르타에서의 탈수(15분정도)를 기다려 섬유대 현수용 器材를 떼어내고 섬유대를 편편히 정부에 펴 깔고 모르터를 서서히 주입한다. 대체로 섬유대 형이 잡힌 시점에서 주입을 중단하고 脫氣, 脫水를 한후 재차 모르터를 주입하여 완성한다. 

* 주의 : 구조물에 근접하여 시공을 할 경우에는 구조물측부터 시공하여 간격이 벌어지지않도록한다. 

② 수로보호공

주입순서:底部 → 斜面 → 尖端 

- 底部: 사면끝선 ,수중중앙선을 현장 위치에 맞추고 섬유대을 균등히 부설한 후 저부틀에 가까운 주입구부터 개시하여 高部位로 시공해 간다. 

- 斜面 

頂部: 비탈면 보호공과 같은 방법으로 시공한다. 

③일부 수중시공의 경우 

잠수부(다이버)에 의하여 주입호스를 설치하고 시공한다. 

4)수선작업 

시공된 섬유대 표면에 배어나온 모르터 및 작업중 묻은 모르터등을 씻어낸다. 

5)양생 

주입이 완료되면 신속히 섬유대의 표면을 선수하고 그후는 현장타설 콘크리트 양생방법에 준하여 양생한다. 

	


 

*국내 주요공사 적용사례
	 
	

	
	

	
	▣1984-1988

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
충남삽교천 
84/10
담수호포락방지공
228 
농어촌진흥공사
롯데건설 
강원 연곡 우정 농장 
85/05 
농로사면보호공 
318
우정건설 
코오롱건설 
전남 나주시 봉황천 
85/05
직할하천개수공사 
1,900
전라남도 
남양건설 
김포공항 확장 공사 
85/09
농배수로보호공 
700 
교통부 
쌍용건설 
인천 남동공업단지 
85/10 
하천1단계공사 
262 
토지개발공사 
코오롱건설 
소 계 
 
 
3,408 
 
 
김포공항 확장 공사 
86/04
농배수로보호공 
10,000 
교통부 
쌍용건설 
김포공항 확장 공사 
86/10
방화천개수공 
12,600 
교통부 
한일개발 
울산 현대자동차 부두 
86/10
안벽사면보호공 
8,400 
현대 
현대건설 
온양 곡교천 부수재 
86/10
하천개수공대천청 
1,100 
영진건설 
건설기술 
전남 나주시 봉황천 
86/10
직할하천개수공사 
8,000 
전라남도 
남양건설 
소 계
 
 
40,100 
 
 
콘테이너선 인양공사 
87/01
가호안사면보호공 
12,000
현대 
현대건설 
김포공항 확장 공사 
87/05
농배수로보호공 
4,600
교통부 
쌍용건설 
울산 현대자동차 부두 
87/06
안벽사면보호공 
4,500
현대 
현대건설 
강원도 주문진 
87/06
호안축조공 
2,999
항만청 
동화건설 
삼척항 부두 정비공사 
87/11
해안침식방지공 
4,046
항만청 
석원건설 
경기도 여주 복하천 
87/11
대관제수해복구공 
4,000
서울특별시 
삼풍건설 
소 계
 
 
32,145 
 
 
서울양천목동안양천 
88/06
안양천정비공 
21,680 
서울특별시 
한보주택 
인천 남동 공업 단지 
88/10
유수지사면보호공 
15,000 
토지개발공사 
코오롱건설 
영산강 Ⅱ단계 개답 
88/12
방수제사면보호공 
700 
농어촌진흥공사 
신성 
소 계 
 
 
37,380 
 
 
합 계 
 
 
113,033 
 
TOP


	
	▣1989~1992

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
충북제원군양화지구 
89/06
고교천수해복구공 
40,467 
제원군
우신,심칭
경기도경춘고속도로 
89/06
고속도로법면보호 
12,820 
원주시
신동아건설 
제주도성산포종합개 
89/06
고속도로법면보호 
8,000 
제주시
화성산업 
전남 목포 영산강 
89/70
영산강정비공 
2,000
농어촌진흥공사
신성,대우 
소 계 
 
 
63,287 
 
 
일산취수장건설공사 
99/12
가물막이호안공 
3,000
수자원공사 
남광토건 
금가지구수해복구공 
90/50
온수지호안공 
11,089 
토지개량조합 
대화건설 
지하철 5 - 42 공구 
90/05
가물막이호안공 
2,556 
지하철공사 
남광토건 
양 평 2 우수 펌프장 
90/06
토출배수로호안공 
2,450 
영등포구청 
서광산업 
김포매립지건설공사 
90/06
배수간선호안공 
79,993 
환경처 
서광산업 
후포항방파제및방사 
90/06
Fabric Form 
1,876 
평해광업 
대승건설 
소 계 
 
 
100,964 
 
 
제 보 강 공 사 
91/11
Tubular Form 
375 
평해광업 
대승건설 
금성 농공 단지 공사 
91/11
배수로호안공 
1,104 
농지개량조합 
성은토건 
고리포 양만장 공사 
91/11
호안공사 
5,900 
양식업자 
㈜건설기술 
일산취수장건설공사 
91/12
취수장호안공 
1,192
수자원공사 
남광토건 
소 계 
 
 
8,571 
 
 
지하철 5 - 42 공구 
92/01
가물막이호안공 
7,164 
지하철공사 
남광토건 
서창펌프장축조공사 
92/02
배수로호안공 
3,387 
충남도청 
유진건설 
자유로 (2-3공구)공 
92/03
유수지호안공 
21,065 
토지개발공사 
동부건설 
서 곶 도 로 현 장 
92/03
배수로호안공 
2,325 
인천시청 
원흥개발 
한강통합취수장이설 
92/04
성내천호안공 
3,000 
서울시상수도사업본부 
삼성종건
CAPITAL C. C. 공사 
92/05
인공호수호안공 
6,700 
캐피탈관광 
신덕건설 
진천옥동지구경지정 
92/05
배수로호안공 
5,000
농지개량조합 
신양건설 
자유로 (1-2공구)공 
92/06
배수로호안공 
2.500
토지개발공사 
쌍용건설 
소 계 
 
 
51,141 
 
 
합 계 
 
 
223,963 
 
TOP


	
	▣1993~1994

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
지하철 5 - 42 공구 
93/01
가물막이호안공 
9,668 
지하철공사 
남광토건 
일산하수종말처리장 
93/02
배수로호안공 
34,223 
토지개발공사 
대림산업 
CAPITAL C. C. 공사 
93/03
배수로호안공 
3,200 
캐피탈관광 
캐피탈관광 
서창 배수 펌프장 
93/04
배수로호안공 
9,029 
충남도청 
유진건설 
전 주 화 전 지 구 
93/05
배수로호안공 
2,700 
국토관리청 
대산건설 
충주월악간도로보수 
93/06
배수로호안공 
1,954 
국도유지관리사무소 
송영건설 
섬진강 하천 정비공
93/06
저수부지호안공 
5,237
국토관리청 
전남건설 
신평 배수 펌프장 
93/06
배수로호안공
34,544
경기도청 
벽산건설 
장지천 개수공사 
93/07
배수로호안공
3,851 
송파구청 
형제건설 
광진교 전면 보수공 
93/08
가물막이호안공 
3,337 
서울종합건설본부 
삼환기업 
영산강 석정 제개수 
93/09
저수부지호안공 
5,525 
국토관리청 
성하건설 
서창 배수 펌프장 
93/10
배수로호안공
2,125 
충남도청 
유진건설 
일산 대화 배수지 
93/10
유수지호안공 
3,485 
토지개발공사
보성주택 
광진교 전면 복구 공 
93/10
가물막이호안공 
3,582 
서울종합건설본부
삼환기업 
OO기지비행장 신설 
93/12
배수로호안공
8,300 
공군본부 
현대건설 
XX기지 비행장 보수 
93/12
배수로호안공
3,800 
공군본부 
대림산업 
소 계 
 
 
134,560 
 
 
지하철 2 - 42 공구 
94/12
가물막이호안공 
5,000
지하철공사 
남광토건 
신성 배수 펌프장 
94/04
도촌천섬유대공 
3,000
경기도청 
벽산건설 
신성 배수 펌프장 
94/06
성사천섬유대공 
7,800
경기도청
벽산건설 
XX기지 비행장 보수 
94/06
배수로호안공 
1,500
공군본부 
대림산업 
유명산 C. C. 건설공 
94/07
해저드섬유대공 
26,000
상영개발 
산영개발 
군자 매립지 배수로 
94/06
후면배수로공사 
20,000
한국화약 
덕산토건 
곡 교 천 해 암 제 
94/12
Fabric Form 
23,000
국토관리청 
유진건설 
서해안 고속 도로 
94/09
Fabric Form 
3,500
한국도로공사 
삼환기업 
신평 배수 펌프장 
94/04
Fabric Form 
10,200
경기도청
벽산건설 
소 계 
 
 
100,100 
 
 
합 계 
 
 
234,660 
 
TOP


	
	▣1995~1996

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
인천 LNG 중간 기지 
95/03
법면섬유대공 
2,500
가스개발공사 
대림산업 
대정지구 배수로 
95/05
배수로호안공 
26,000
온양농조 
신성건설 
군자 매립지 배수로 
95/05
배수로호안공 
8,000
한국화약 
덕산토건 
강 화 양 도 지 구 
95/05
배수로호안공 
1,500
강화농조 
대원건설 
영흥도 도장골 경지 
95/06
배수로호안공 
10,600
웅진구청 
대원건설
장화 지구 경지 정리 
95/06
배수로호안공 
25,000
논산농조 
신정건설 
시흥시대야동소하천 
95/07
법면정비섬유대공 
2,500
시흥시청 
㈜건설기술 
충북 충주 댐 탄지리 
95/08
수해복구호안공 
5,000
국도유지관리사무소 
진하건설 
국토 36호선 도로공
95/09
Fabric Form 
5,000
국도유지관리사무소 
㈜건설기술 
서산중왕지구경지정 
95/12
배수로호안공 
30,000
서산농조 
대산건설 
울산현대자동차부두
95/12
Fabric Form 
1,630
현대자동차 
세일건설 
소 계 
 
 
117,730 
 
 
신평 배수 펌프장 
96/02
Fabric Form 
275
경기도청 
벽산건설 
목포 I.C. 
96/03
Fabric Form 
2,771
건설교통부 
신안종건 
대천 배수개선3공구 
96/04
Fabric Form 
9,623
보령농조 
서오개발 
사도 지구 관리 공사 
96/05
배수로호안공 
4,183
마산시청 
한일종건 
마산항준설및기타공 
96/05
Fabric Form 
3,660
지방해운항만청 
현대산개 
곡 교 천 해 암 제 
96/05
Fabric Form 
1,449
국토관리청 
유진건설 
좌흥 지구 경지 정리 
95/06
Fabric Form 
33,019
부여농조 
청원건설 
부천주변지역난방공 
95/06
배수로호안공
5,796
지역난방공사 
두리건설 
대성2지구 경지정리 
95/12
Fabric Form 
34,306
온양농조 
신정건설 
90-60-3 시설 공사 
95/12
구조물공사
3,115
공군사관학교
동신건설 
Z ->P R O J E C T 
95/12
섬유대호안공 
13,830
공군본부 
삼성물산 
부산 삼성 자동차 내 
95/12
배수로F/F설치공 
10,279
삼성물산 
진우건설 
소 계 
 
 
122,306 
 
 
합 계 
 
 
240,036 
 
TOP


	
	▣1997

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
부산 삼성자동차 내 
97/02
배수로F/F설치공
3,815
삼성물산 
㈜건설기술 
송암 지구 경지 정리 
97/02
배수로호안공 
57,496
부여농조 
청원건설 
행산 지구 경지 정리 
97/04
배수로호안공
1,610
횡성농조 
대산건설 
해미비행장호안보수 
97/04
비행장호안보수 
810
공군본부 
삼성건설 
용성천(만수제)수해 
97/05
수해복구호안공 
8,325
공주시청 
도광산업 
신공 지구 경지 정리 
97/05
배수로호안공 
4,266
완주군청
고려증권
96태안해안침식방지
97/06
침식방지호안공 
996
국립공원관리공단 
㈜건설기술 
전곡댐 보완공사 
97/06
섬유대호안공 
3,794
현대건설 
기흥토건 
관음저수지호안설치 
97/06
호안설치공 
1,000
철원군청 
㈜건설기술 
송악 지구 배수 개선 
97/07
배수개선호안공 
30,637
농지개량조합 
선진산업 
인천남항시멘트유통 
97/08
Fabric Form 
4,400
대우 
한일건설
백 령 도 헬 기 장 
97/08
Fabric Form 
867
공군본부 
백령석산 
서해안 고속도로 
97/09
고속도로가호안 
1,773
한국도로공사 
풍림산업 
울산-양산 가스배관 
97/09
Fabric Form 
929
한국도시가스공사
한국중공업 
97태안해안침식방지 
97/09
침식방지호안공 
3,890
국립공원관리공단 
㈜건설기술 
김 포 대 교 
97/09
Fabric Form 
840
한국도로공사
쌍용건설 
삽교호호안보수공사 
97/12
Fabric Form 
1,062
당진농조 
윤성건설 
야탑천호안보수공사 
97/12
Fabric Form 
1,596
분당구청 
대원건설
신평-영인간 배수로 
97/12
배수로호안공 
4,905
국토관리청 
계룡건설 
용성천(만수제)수해 
97/11
수해복구호안공 
7,348
공주시청 
㈜건설기술 
소 계 
 
 
140,379 
 
 
합 계 소 계 
 
 
140,379 
 
TOP


	
	▣1998~1999

	
	공사명
년/월
하도급 공사명
면적(㎡)
시행자 
시공자 
구미동 호안공사 
98/01
배수로호안공 
1,090
분당구청 
인우공영 
청암제 개수사업 
98/02
Fabric Form 
12,100
창녕군청 
㈜건설기술 
내수제하천수해복구 
98/03
수해복구호안공 
1,430
청원군청 
서경건설 
분당야탑천하상준설 
98/04
배수로호안공 
422
분당구청 
남양건설 
구성 지구 경지 정리 
98/04
배수로호안공 
6,532
고성군청 
㈜건설기술 
청송지구경지재정리 
98/04
배수로호안공 
22,200
부여군청 
청원건설 
98태안해안침식방지 
98/05
침식방지호안공 
3,950
국립공원관리공단 
㈜건설기술
울산복합화력주배관 
98/05
배수로호안공 
12,698
한국가스공사 
대우 
사미천 하천공사 
98/06
Fabric Form
2,100
연천군청 
우민종건 
조안 - 양수간 도로 
98/11
섬유대호안공
2,143
국토관리청 
임광토건 
진위천 개수공사 
98/11
섬유대호안공 
2,313
국토관리청
대송 
온정천 개수공사 
98/12
배수로호안공 
966
창녕군청 
㈜건설기술
장하 지구 경지 정리 
98/12
배수로호안공 
5,000
부여농조 
흥일산업 



  외 다수 적용됨. 
